BERNARDINŲ SODO GPO ŽELDYNAS

ESAMA SITUACIJA

Bernardinų sodo paprastasis ąžuolas:

Kamienas ir laja: Medžio fiziologinis gyvybingumas ir bio-mechaninis stabilumas siekia po 3 balus. Lajos defoliacija siekia ~ 20 proc. Faktinis lajos plotas  yra 135 m2, apytikslis lajos tūris yra ~ 2025 m3. Nekrotiniai dariniai sudaro apie 5 proc. lapų ploto. Dechromacija siekia apie 20 proc. Lapų struktūrinių deformacijų ar anomalijų pastebėta nebuvo. Laja išretėjusi, turi stambių sausų šakų bei netolygų svorio centrą.

Kamiene ar kamieno pagrinde yra gausu mechaninių pažeidimų, kurie yra apaugę brazdo dariniu. Atvirų drevių, plyšių ir mechaninių pažeidimų pastebėta nebuvo. Buvo fiksuojamos kodominantų bifurkacijos, tačiau jos pavojaus nekelia.

Šaknynas: Ąžuolo šaknų apsaugos plotas yra  255 m2 , apie 30 m2 ploto yra pažeista takų sistemos. Gruntas antropogeninis.

Bernardinų sodo paprastųjų ąžuolų grupė:

Paprastųjų ąžuolų grupė susideda iš trijų subjektų, iš kurių vienas yra žuvęs (Nr. 3), tačiau paliktas kaip terpė bioįvairovei.

Kamienas ir laja:  Išlikusių dviejų paprastųjų ąžuolų būklė dvejopa. Nr. 2 (numeracija sutampa su numeracija plane) ąžuolas yra vidutinės būklės, fiziologinis gyvybingumas ir bio-mechaninis stabilumas yra 3 balai. Lajos defoliacija siekia apie 30 proc., plotas 200 m2.  Laja sukelta (iki 5 m), turi netolygų svorio centrą. Medis pasviręs - ~ 35 laipsnius.

Drevių pastebėta nebuvo. Buvo užfiksuotos kamienų bifurkacijos. Ant kamieno pagrindo buvo pastebėta mechaninės kilmės pažeidimų, tačiau jie įtakos medžio tolimesnei medžio gerovei neturi.

Šaknų apsaugos plotas yra 206 m2, iš kurių 47 m2 yra po pėsčiųjų danga. Tai sukelia šaknyno apribojimus.

Paprastojo ąžuolo Nr. 4 būklė yra bloga. Fiziologinis gyvybingumas yra tik 1 balas. Lajos defoliacija siekia ~ 80 proc. viso lajos ploto. Lajos plotas yra 42 m2, o tūris ~336 m3. Kamiene ir kamieno pagrinde yra plačiai atsivėrusių ir susijungiančių drevių.

Medis yra degradacijos fazėje ir neturi tolimesnių augimo perspektyvų. Medžiui nesuvegetavus, jį rekomenduojama palikti bioįvairovei.

Bernardinų sodo medžių grupė:

Ši medžių grupė susideda iš trijų objektų. Dviejų grakščiųjų liepų ir amūrinio kamštenio. Liepų fiziologinis gyvybingumo ir biomechninio stabilumo vidurkis yra 3 balai. Amūrinio kamštenio fiziologinė ir bio-mechaninė būklė yra 2 balai. Grakščiųjų liepų defoliacijos vidurkis ~25-30 proc. Lajos deformuotos, sukeltos bei turinčios netolygius svorio centrus. Liepos Nr.7 lajos plotas yra 90 m2, liepos Nr. 6 lajos plotas 63 m2.

Liepų kamienuose ir kamienų pagrinduose drevių neaptikta, buvo fiksuojami kodominantinių kamienų išsišakojimai.

Amūrinio kamštenio (Nr.5) lajos plotas siekia 110 m2. Defoliacija užima ~ 40 proc. lajos ploto. Laja deformuota, sukelta, pakrypęs ir netolygus svorio centras Amūrinio kamštenio kamieno pagrinde buvo užfiksuota drevė su inkliūzais.

Visų grupės medžių grupės subjektų šaknynas nėra pažeistas.

Keturkamienė didžialapė liepa:

Kamienas ir laja: Medžio fiziologinis gyvybingumas ir bio-mechaninis stabilumas siekia 3 balus. Lajos defoliacija yra ~ 10 proc. Lajos plotas užima 187 m2. Nekroziniai dariniai sudaro apie 10 proc. lapų paviršiaus ploto. Dechromacijos mažas - ~10 proc. Laja deformuota, sukelta, turinti stambių negyvų šakų.

Tarp kamienų fiksuotas skylimas nuo kamieno kakliuko. Kiti kamienai turi V formos išsišakojimus su giliai įaugusia žieve. Gausu įvairių nedidelio pažeidimo laipsnio mechaninių pažeidimų ir kitų biotinės ir abiotinės kilmės kamieno pakenkimų.

Šaknynas: Šaknys apribotos ir pažeistos. Šaknyno apsaugos plotas yra 707 m2, iš kurių beveik pusė yra pažeista.

Trikamienis paprastasis uosis:

Kamienas ir laja: Medžio fiziologinis gyvybingumas ir bio-mechaninis stabilumas siekia 3 balus.

Lajos defoliacija yra ~ 40 proc. Lajos plotas užima 370 m2. Nekroziniai dariniai sudaro apie 5 proc. lapų paviršiaus ploto. Dechromacijos mažas - ~20 proc. Laja deformuota, sukelta, turinti stambių negyvų šakų.

Užfiksuoti kamienų išsišakojimai. Gausu įvairių nedidelio pažeidimo laipsnio mechaninių pažeidimų ir kitų biotinės ir abiotinės kilmės kamieno pakenkimų.

Šaknynas: Šaknų apsaugos zona  yra 707 m2 . Pažeistas plotas yra ~ 200 m2.

Bernardinų sodo uosis:

Kamienas ir laja: Medžio fiziologinis gyvybingumas ir bio-mechaninis stabilumas siekia 3 balus.

Lajos defoliacija yra ~ 40 proc. Lajos plotas užima 192 m2. Nekroziniai dariniai sudaro apie 5 proc. lapų paviršiaus ploto. Dechromacijos mažas - ~20 proc. Laja deformuota, sukelta, turinti stambių negyvų šakų.

Užfiksuoti kamienų išsišakojimai. Užfiksuoti rizikos nekeliantys mechaniniai pažeidimai, drevės

Šaknynas: Šaknų apsaugos zona  yra 403 m2 iš jų 104 m2 yra pažeista.

Seniausias ąžuolas:

Šis paprastasis ąžuolas yra seniausias GPO Bernardinų sodo želdyno sistemoje, bei vienas seniausių medžių visame Vilniuje, skaičiuojantis per 500 metų.

Kamienas ir laja: Fiziologinis gyvybingumas ir biomechaninis stabilumas siekia po 2 balus. Lajos defoliacija ~ 70 proc. Lapų dechromacija ~ 30 proc. Lajos plotas 181 m2.  Laja praeityje netinkamai genėta, nupjaunant viršūnes, sukelta, deformuota, turi netolygų svorio centrą.

Drevė nuo kamieno pagrindo driekiasi 10 metrų į viršų. Medis augimo stagnacijos ir rezignacijos fazėse. Ant kamieno buvo pastebėti agresyvūs medieną ardantys makrogrybai. Drevėje gausu betoninių ir kitų inkliūzų. Medžio vegetacija yra tik dalinė.

Šaknynas: Šaknys apribotos ir pažeistos. Gruntas antropogeninis. Šaknų apsaugos zona siekia 707 m2, iš kurių pažeista yra daugiau nei pusė.

3 pav. Bernardinų sodo ąžuolų grupė. Žuvęs ir žūstantis grupės medžiai.

4 pav. Bernardinų sodo ąžuolų grupė. Sveikiausias grupės ąžuolas.

2 pav. Bernardinų sodo paprastasis ąžuolas. Kamienas ir laja iš kitos pusės.

1 pav. Bernardinų sodo paprastasis ąžuolas. Kamienas ir laja.

FOTOFIKSACIJOS

8 pav. Keturliemenė didžialapė liepa. Medžio kamienai.

7 pav. Keturliemenė didžialapė liepa. Bendras medžio vaizdas.

6 pav. Bernardinų sodo medžių grupė. Grakščiųjų liepų kamienai ir lajos.

5 pav.Bernardinų sodo medžių grupė. Amūrinio kamštenio kamienas ir laja.

10 pav.Trikamienis paprastasis uosis. Medžio kamienai.

9 pav.Trikamienis paprastasis uosis. Bendras medžio vaizdas.

12 pav. Bernardinų sodo uosis. Medyje esantis uoksas.

11 pav.Bernardinų sodo usosis. Bendras medžio vaizdas.

14 pav. Seniausias ąžuolas. Kamienas.

13 pav. Seniausias ąžuolas. Bendras medžio vaizdas iš sodo pusės.